42688car 代码参考文档

当前代码对应的 CCS 智能小车模板参考文档。

1. 工程结构

1.1 主文件

main.c 工程入口，负责初始化、主循环、10ms 控制定时器中断入口。

empty.syscfg SysConfig 外设和引脚配置文件。CCS 重新生成工程代码时会用到它。

1.2 控制相关

control.c / control.h 小车控制主逻辑。包括：

左右轮速度环

角度环

每 10ms 一次的控制更新

pid.c / pid.h 简化后的 PID 模块。

motor.c / motor.h 电机 PWM 和方向控制。

encoder.c / encoder.h 编码器读取和速度增量计算。

odometry.c / odometry.h 里程计计算。

1.3 传感器与显示

icm42688.c / icm42688.h ICM42688 陀螺仪/加速度计 SPI 驱动。

display.c / display.h OLED 状态显示组织层。

oled.c / oled.h OLED 底层驱动。

1.4 其他模块

key.c / key.h 三个按键的消抖扫描，只置按键标志位。

uart_comm.c / uart_comm.h 三路 UART 的底层发送、接收、缓存。

clock.c / clock.h SysTick 1ms 计时和阻塞延时。

app_config.h 全工程重要参数集中定义文件。

2. 重要接口

2.1 main.c

int main(void)

作用：

初始化全部外设

初始化 SysTick

初始化串口、OLED、陀螺仪、按键、控制模块

打开 10ms 定时器中断

在主循环里等待按键逻辑和 OLED 刷新

void CONTROL_TIMER_INST_IRQHandler(void)

作用：

10ms 定时器中断服务函数

每 10ms 进入一次

内部调用：

Car_ControlUpdate10ms()

CarKey_Update10ms()

OLED 刷新调度

2.2 control.h / control.c

void Car_ControlInit(void)

作用：

初始化左右轮速度环 PID

初始化角度环 PID

初始化电机

初始化编码器

清零里程计

void Car_MotorControl(int16_t left_speed, int16_t right_speed, bool angle_loop_enable, float target_angle_deg)

作用：

给控制模块设置目标命令

参数说明：

left_speed 左轮目标速度，单位是“每 10ms 编码器 tick”

right_speed 右轮目标速度，单位同上

angle_loop_enable 是否开启角度环

false：只跑左右轮速度环

true：在速度环基础上再加角度修正

target_angle_deg 目标航向角，单位是度

void Car_ControlUpdate10ms(void)

作用：

每 10ms 执行一次完整控制流程

流程顺序：

读取编码器增量

读取 IMU 数据

更新里程计

如果角度环开启且 IMU 正常，则先计算角度修正量

根据角度修正量得到左右轮新的目标速度

左右轮分别进入速度环

输出左右轮 PWM

更新状态结构体 g_state

void Car_Stop(void)

作用：

让小车立即停止

清零速度环和角度环状态

CarControlState_t Car_GetControlState(void)

作用：

返回当前控制状态快照

供 OLED 或调试查看使用

2.3 pid.h / pid.c

当前 PID 已经精简成最常用的几个接口。

void SpeedPID_Init(PIDController_t *pid)

作用：

初始化速度环参数

使用 app_config.h 里的原工程参数

void AnglePID_Init(PIDController_t *pid)

作用：

初始化角度环参数

使用 app_config.h 里的原工程参数

void PID_Reset(PIDController_t *pid)

作用：

清零误差

清零积分

清零输出

int16_t SpeedPID_Update(PIDController_t *pid, int16_t target_speed, int32_t current_speed)

作用：

更新一次速度环

返回新的 PWM 输出

写法说明：

当前使用的是增量式 PI，尽量按照你原模板工程的思路来写：

本次误差 = 目标速度 - 当前速度

输出增量 = Kp * (本次误差 - 上次误差) + Ki * 本次误差

最终 PWM = 上一次 PWM + 本次输出增量

int16_t AnglePID_Update(PIDController_t *pid, float target_deg, float current_deg, float gyro_z_dps)

作用：

更新一次角度环

返回左右轮差速修正量

说明：

比例项：看当前角度误差

积分项：消除长期偏差

微分项：直接使用 Z 轴角速度

float PID_WrapDegrees(float angle_deg)

作用：

把角度限制到 -180 ~ 180

避免跨 0 度时误差异常变大

2.4 key.h / key.c

三个按键标志位

key1_flag

key2_flag

key3_flag

逻辑：

按键按下并松手后，对应标志位变成 1

主循环里自己判断

处理完以后自己手动清 0

示例：

if (key1_flag) {
    key1_flag = 0;
    // 这里写按键1要做的事
}

void CarKey_Init(void)

作用：

初始化按键消抖状态

清零三个按键标志位

void CarKey_Update10ms(void)

作用：

每 10ms 扫描一次按键

完成消抖

只负责把 key1_flag/key2_flag/key3_flag 置位

2.5 motor.h / motor.c

void Motor_Init(void)

作用：

初始化电机 PWM

初始化电机方向引脚

void Motor_SetPwm(int16_t left_pwm, int16_t right_pwm)

作用：

直接设置左右轮 PWM

说明：

正数：正转

负数：反转

0：停止

这个函数非常适合最开始单独测试电机。

void Motor_Stop(void)

作用：

让左右轮停止

2.6 encoder.h / encoder.c

void Encoder_Init(void)

作用：

启动左右编码器计数

void Encoder_Reset(void)

作用：

清零软件记录的速度增量和累计值

void Encoder_Update(void)

作用：

读取本周期左右编码器计数变化量

EncoderState_t Encoder_GetState(void)

作用：

返回编码器状态

常看字段：

left_delta

right_delta

left_total

right_total

2.7 icm42688.h / icm42688.c

void ICM42688_Init(void)

作用：

初始化 ICM42688

读取 WHO_AM_I

配置量程和工作模式

bool ICM42688_IsReady(void)

作用：

判断陀螺仪是否识别成功

bool ICM42688_ReadData(ICM42688_Data_t *out)

作用：

读取一次 IMU 数据

返回 true 表示成功

返回 false 表示当前 IMU 不可用

void ICM42688_SetYaw(float yaw_deg)

作用：

手动设置当前航向角

一般用于上电归零

不接陀螺仪时是否能跑

可以。

当前代码里：

如果 WHO_AM_I 读不到正确值

g_imu.present 就会是 false

后面 ICM42688_ReadData() 会直接返回 false

控制层就不会进入角度环

所以：

不接陀螺仪，可以测试电机

不接陀螺仪，可以测试编码器

不接陀螺仪，可以测试速度环

不能测试角度环

2.8 uart_comm.h / uart_comm.c

当前串口模块只保留底层接口，没有在 main.c 里写串口命令解析。

void CarUart_Init(void)

作用：

初始化三路串口接收缓冲区

打开对应串口中断

void CarUart_SendByte(...)

作用：

发送 1 个字节

void CarUart_SendBuffer(...)

作用：

发送一段数据

void CarUart_SendString(...)

作用：

发送字符串

uint16_t CarUart_Available(...)

作用：

查看当前缓冲区里还有多少未读字节

uint16_t CarUart_Read(...)

作用：

从环形缓冲区里读出字节流

bool CarUart_ReadLine(...)

作用：

读一整行，直到 \n

说明：

虽然现在 main.c 里没用它，但你以后自己写串口协议时还可以继续用。

2.9 display.h / display.c

void Display_Init(void)

作用：

初始化 OLED

显示启动信息

void Display_Update(void)

作用：

刷新 OLED 页面

当前 OLED 主要显示：

左右轮速度

左右轮 PWM

当前角度

里程

IMU 状态

串口缓存字节数

2.10 clock.h / clock.c

void SysTick_Init(void)

作用：

把 Cortex-M0 的 SysTick 配成每 1ms 中断一次

void SysTick_Handler(void)

作用：

SysTick 的中断服务函数

每次进来代表过去了 1ms

int mspm0_delay_ms(unsigned long num_ms)

作用：

阻塞延时

说明：

阻塞就是“没等够时间就不会返回”

用之前必须保证 SysTick 正常工作

3. 重要参数

所有重要参数都集中在 app_config.h。

控制周期

CAR_CONTROL_PERIOD_MS = 10

CAR_CONTROL_PERIOD_S = 0.01

PWM

CAR_PWM_MAX = 1600

速度环 PID

CAR_SPEED_KP = 50

CAR_SPEED_KI = 18

CAR_SPEED_KD = 0

角度环 PID

CAR_ANGLE_KP = 0.39

CAR_ANGLE_KI = 0.01

CAR_ANGLE_KD = 0.03

CAR_ANGLE_OUTPUT_LIMIT = 40

CAR_ANGLE_INTEGRAL_LIMIT = 100

编码器和里程计

CAR_WHEEL_DIAMETER_M

CAR_WHEEL_TRACK_M

CAR_ENCODER_TICKS_PER_REV

CAR_RIGHT_ENCODER_EDGE_SCALE

CAR_LEFT_ENCODER_DIR_INVERT

CAR_RIGHT_ENCODER_DIR_INVERT

CAR_RIGHT_EDGE_TIMER_COUNTS_DOWN

IMU

ICM42688_WHO_AM_I_EXPECTED = 0x47

ICM42688_ACCEL_LSB_PER_G

ICM42688_GYRO_LSB_PER_DPS

ICM42688_TEMP_LSB_PER_C

ICM42688_TEMP_OFFSET_C

4. 当前重要引脚

详细配置以 empty.syscfg 和 Debug/ti_msp_dl_config.h 为准。

电机

左轮方向：PA22 / PA12

右轮方向：PA17 / PA15

左轮 PWM：PB8

右轮 PWM：PB20

编码器

左编码器 QEI：PA29 / PA30

右编码器：

A 相计数：PB2

B 相方向判断：PB3

按键

按键1：PB21

按键2：PB15

按键3：PB19

OLED

SCL：PB12

SDA：PB13

ICM42688

CS：PA2

SPI SCLK：PA6

SPI MOSI：PA5

SPI MISO：PA4

UART

UART0：PA10 TX / PA11 RX

UART1：PB6 TX / PB7 RX

UART2：PB17 TX / PB16 RX

5. 正确上手和调试顺序

这个顺序很重要，尽量不要一上来就直接测整车闭环。

第 1 步：先确认代码能下载、能运行

上电后先看：

程序能不能正常下载

OLED 是否亮

是否能进入主循环

如果这一步不通，先别碰 PID。

第 2 步：先测电机，不要先测 PID

最先测的是 Motor_SetPwm()，不是 Car_MotorControl()。

例如在主循环里临时写：

Motor_SetPwm(300, 300);

先看这些最基础的问题：

左右轮转不转

左右轮方向对不对

电机驱动接线对不对

PWM 是否生效

如果方向反了：

先查接线

再查 motor.c

第 3 步：再测编码器

电机能转后，再看编码器值。

重点观察：

encoder.left_delta

encoder.right_delta

encoder.left_total

encoder.right_total

需要确认：

轮子转时计数有没有变化

左右轮计数方向对不对

如果方向不对，优先改这些参数：

CAR_LEFT_ENCODER_DIR_INVERT

CAR_RIGHT_ENCODER_DIR_INVERT

CAR_RIGHT_EDGE_TIMER_COUNTS_DOWN

第 4 步：不接陀螺仪，先测速度环

这一步先不要开角度环。

调用方式：

Car_MotorControl(10, 10, false, 0.0f);

第三个参数一定先写 false。

这样只测试：

左轮速度环

右轮速度环

不测试：

角度环

如果此时速度不稳定，再去调：

CAR_SPEED_KP

CAR_SPEED_KI

第 5 步：陀螺仪到了以后，再测角度环

等 ICM42688 接上后，再开：

Car_MotorControl(10, 10, true, 0.0f);

这时再调：

CAR_ANGLE_KP

CAR_ANGLE_KI

CAR_ANGLE_KD

如果 IMU 没接好，OLED 上会看到：

IMU ERR

这时不要调角度环，先查 IMU 接线和 SPI。

第 6 步：最后再写按键逻辑

按键最好放到最后接，因为它只是控制入口，不是底层功能。

你在 while(1) 里这样写就行：

if (key1_flag) {
    key1_flag = 0;
    // 写按键1动作
}

if (key2_flag) {
    key2_flag = 0;
    // 写按键2动作
}

if (key3_flag) {
    key3_flag = 0;
    // 写按键3动作
}

6. 现在这版代码最适合怎么用

如果你现在陀螺仪还没到，推荐这样用：

下载程序

先看 OLED 和主循环是否正常

用 Motor_SetPwm() 测左右轮

再看编码器增量是否正常

再用 Car_MotorControl(..., false, 0.0f) 测速度环

陀螺仪到了以后，再开角度环